# İki çalışmanın özeti

Ana proje: PJM / AEP talep tahmini ve Agent. ABD'deki PJM şebekesinin AEP bölgesine ait 2004-2018 saatlik tüketim verisi, NOAA sıcaklık verisinden türetilen ısıtma/soğutma derece-günleriyle birleştirildi. Bir saat sonrasının tüketimi LSTM ve XGBoost ile tahmin edildi; seçilen XGBoost'un hatası RMSPE ≈ %0,97. Gerçek kapasite verisi olmadığı için kapasite, son 30 günün zirvesinin PJM'in resmî %20 yedek marjıyla (IRM) çarpılmasıyla simüle edildi. Tahmin ve kapasite, PJM Manual 13'ten kurulan bir RAG katmanıyla (ChromaDB ve Gemini embedding) birlikte, XML etiketleriyle ayrılmış bir prompt üzerinden Gemini Agent'ına verildi. Agent, normal_operation, demand_response_alert veya activate_reserve kararını gerekçesiyle JSON olarak üretiyor. Karar n8n üzerinden Google Sheets'e kaydediliyor ve gerekirse Gmail taslağı oluşturuyor; LangSmith ile izleniyor, FastAPI ile servis olarak sunuluyor.

Bonus proje: Türkiye gün öncesi karar sistemi. EPİAŞ'ın 2016-2026 gerçek verisi kullanıldı: tüketim, resmî Yük Tahmin Planı, ve gerçek emre amade kapasite (EAK). Bu veri; bayramları ve idari izinleri içeren, kaynaklarla doğrulanmış bir tatil takvimiyle, ve altı ilin nüfus ağırlıklı sıcaklığıyla (ERA5 ve GFS gün öncesi tahmini) zenginleştirildi. Resmî planı düzelten hibrit bir model, dört yıllık çapraz doğrulamanın dördünde de ve test yılında resmî planı geçti (MAPE %2,29'a karşı %2,60). Yayın gecikmesine uygun 3 saat ileri bir LSTM de kuruldu (%1,47). Karar, tarihsel nadirlik eşiklerine göre kodla üretiliyor. Gemini yalnızca kararı, Türkiye mevzuatından getirilen maddelere (847 parça) dayanarak açıklıyor; kod hem kararın değiştirilmediğini hem de atıfların gerçekten getirilen parçalardan geldiğini doğruluyor. Sistem canlı çalışıyor: n8n her gün 16:15'te FastAPI servisini çağırıyor. Önceki model gölgede karşılaştırılıyor, ve kişisel bilgiler dört katmanlı bir korumayla dış hizmetlere gönderilmeden önce temizleniyor.